附件3 项目概况

本项目是规划的国家高速公路网在湖南省的局部加密线。2019 年受舜皇山（国家森林公园）的影响，湖南省高速路网规划调整，将原湖南省邵阳白仓至新宁高速公路清江桥至老人冲段纳入“新化至新宁高速公路”建设，本项目建设段缩短，项目名称改为邵阳县白仓至新宁县清江桥高速公路。本项目起点位于邵阳县塘渡口镇蛇湾村，设置蛇湾枢纽互通与邵永高速相接，相接处邵永高速桩号为SYK30+672。从白仓镇北侧跨越洛湛铁路的谭屋大桥、G207后往西南延伸，路线在塘田市镇西北侧的谢塘村和河边村先后两次跨越夫夷水后，再继续沿夫夷水东岸往西南延伸，经过金称市镇、回龙寺镇、止于清江桥乡附近的峦山村，接规划的新新高速公路。白新高速与新新高速共线段（K31+514～K45+423.723）土建由白新高速代建，机电系统由新新高速实施。

邵阳县白仓至新宁县清江桥高速公路采用双向四车道高速公路标准，机电设计范围全长31.514 km。设计速度为100 km/h，设计荷载为公路－Ⅰ级。K0+000～K29+280段路基宽度为24.5 m；K29+280～K31+514段路基宽度为26 m。全线共设置互通3处，其中1处枢纽互通（蛇湾枢纽互通），2处一般互通（塘田市、回龙寺）。设有停车区1处：白仓，暂缓实施。

全线有1座隧道，线子岭隧道（710m）。

- 1、机电系统情况介绍

湖南省高速公路联网收费、监控、通信系统由省级、区域级、基层单元三级构成。省高速公路路网/联网中心由省高速公路路网运行监测指挥中心、省高速公路联网收费中心、省高速公路通信中心组成；区域级分中心由分公司路网分中心、路段分中心组成。基层单元由收费站、集中监控站、桥隧管理所、外场设备等组成。各级中心原则上采用合址方式建设，并逐步向集中监控管理模式发展。

按照全省高速公路管理要求，邵阳县白仓至新宁县清江桥高速公路全线纳入邵阳分公司进行管理。

1）邵阳分公司通信系统包括：

邵阳分公司所辖范围的干线通信设备以及根据所辖路段的接入通信设备配置。

经过信息化一期建设，目前邵阳分公司配置了1台ZXCTN 6500-8设备：配置2块E1板卡（32个E1），配置4*10GE光接口板2块，16*GE光（电）接口板2块，8*GE光接口板2块，8*GE电接口板2块，63*E1接口板1块。剩余槽位：共14个槽位，已经使用6个槽位，剩余8个槽位。。

2）邵阳分公司监控系统包括：

（1）包括总体网络架构、交通监控系统、数字视频显示系统、对外服务系统、应急指挥系统、网络安全系统、监控系统软件等。

（2）监控系统软件系统，包括操作系统、数据库软件和应用软件平台、软件开发工具、网络管理软件、网络安全软件等。

3）邵阳分公司收费系统包括：

（1）分中心收费计算机系统硬件：分中心计算机系统的服务器、工作站、以太网交换机、激光打印机、光盘机等。

（2）收费系统软件、网络安全系统和收费附属设施。

2、 工程描述

本次招标项目主要工程内容如下：

- 土建收费车道16条（其中塘田市、回龙寺收费站均为4入4出，共8入8出），全线各收费站均按开放式模式建设，其中ETC车道8条（4入4出），混合车道8条（4入4出）。

- 每个收费站入口设置2条称重车道，出口设置1条称重车道，采用整车式称重设备。

- 本项目监控系统设置视频监控子系统、交通信息采集子系统、交通信息发布及诱导子系统等。

- 本项目通信系统干线传输系统在回龙寺设置ADM设备（PTN），与二广高速白仓通信站PTN中继设备相连，实现与邵阳分中心互联互通。综合业务接入网采用PTN传输体制。

线子岭隧道710米/1座，设置有隧道监控、照明、消防、供配电等系统。