- 附件 3 项目概况

一、项目概况

G60邵阳至怀化高速公路大修工程（一期），起于大水枢纽互通K1330+571，止于竹田枢纽互通K1430+525，全长99.954km，设计速度按路段分别采用100km/h和80km/h，相应路基宽度采用26m与24.5m。其中大、中、小桥26971.1米／133座（均以单幅计），特大桥1860.04米／1座，大桥21711.76米／74座，中桥3365.54米／56座，小桥33.76米／2座（均以单幅计）、天桥44座、隧道14座（含雪峰山特长隧道）、立体交叉7处、通涵506道。

本次大修工程内容包含路基路面、桥涵、隧道、互通式立体交叉、安全设施、机电及房建等工程的改造。其中：

1、路基：对原损毁边沟进行恢复，在上游路堑边沟底部增设纵向渗沟，在填方段纵坡凹曲线底部增设1-3道横向渗沟。

2、路面：

（1）主线水泥混凝土路面：①采用旧路面处治+沥青混凝土面层方案，加铺厚度20cm（4cmSMA-13上面层+6cmAC-20C中面层+10cmATB-25下面层）；②采用旧路面处治+复合式面层方案进行处治，加铺厚度31cm（4cmSMA-13上面层+6cmAC-20C中面层+18cm连续配筋+3cmAC-10C隔离层）；③采用旧路面共振碎石化处治+沥青混凝土面层方案，加铺厚度20cm（4cmSMA-13上面层+6cmAC-20C中面层+10cmATB-25下面层）。

（2）主线沥青路面：①采用旧路面处治+沥青混凝土面层方案，加铺厚度10cm（4cmSMA-13上面层+6cmAC-20下面层）；②采用旧路面铣刨6cm后重铺6cmAC-20+沥青混凝土面层方案，加铺厚度10cm（4cmSMA-13上面层+6cmAC-20下面层）。

（3）互通匝道：①水泥路面采用旧路面处治+沥青混凝土面层方案，加铺厚度10cm（4cmSMA-13上面层+6cmAC-20下面层）；②沥青路面采用旧路面处治+沥青混凝土面层方案，加铺厚度4cm（4cmSMA-13上面层）。

3、桥涵：对桥涵一般性病害进行维修处治。沥青路面桥面采用铣刨10cm沥青层后重铺10cm沥青层（4cmSMA-13上面层+6cmAC-20下面层），水泥混凝土桥面采用加铺4cmSMA-13上面层。

4、隧道：对隧道一般性病害进行维修处治。

5、互通式立体交叉：依据现行规范、标准对具备条件的互通和服务区加减速车道等存在安全隐患的路段进行升级改造。

6、交通工程：将原中央分离带波形梁护栏全部改造成整体式F型SAm级混凝土护栏，中央分离带开口设置SAm级的组合式移动钢护栏，路侧波形梁护栏按现行规范标准要求设置，其它标志、标线按现行规范标准进行设置；按现行规范标准对既有具备条件的停车港湾进行改造。

7、机电工程：对监控、收费、通信三大系统进行升级改造。

8、房建及服务区改造。

二、招标范围

设计人按照合同约定履行工程勘察和设计服务，包括但不限于以下内容：

1、制订勘察设计工作大纲，进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析、评估地质特征、工程条件，编制勘察报告；

2、对原有道路路基路面、桥涵结构物、隧道、机电、交安设施进行前期检测、调查评估，出具加固设计方案；

3、编制总体设计、路线、路基、路面、桥涵、路线交叉、隧道、机电工程、房建工程、交通安全设施、及其他工程（包括但不限于临时设施、环保、水保、取弃土场防护等线外工程）等的施工图勘察设计及变更设计；

4、提供施工图设计阶段至竣工阶段造价咨询服务（包括但不限于：施工图预算、施工标段施工图及预算等、工程量清单及清单预算编制、施工标段工程量清单及清单预算编制、工程决算编制）；

5、提供项目施工技术规范、技术交底、施工配合及后续服务（包含配合工程完工后的竣工图编制）；

6、参加交（竣）工验收或发包人委托的其他服务；

7、编制并组织重大风险源辨识与评估及项目的安全评估工作；

8、项目实施阶段，设计里程内的工程变更设计及其造价审查，针对每次变更出具变更实施意见，并按要求出具相应的报告；

9、主材和地材质量和供应情况出具详细报告；

10、对路段周边动态交通情况进行调查，根据实际情况编制交通组织设计；

11、对特长隧道智慧化运营的前期勘测，和出具设计图纸；

12、项目第三方安全评价；

13、运行时速论证。