附件 3  项目概况

1  项目位置

1.1  项目名称：湖南省芷江至铜仁（湘黔界）高速公路项目

1.2  概述

芷江至铜仁（湘黔界）公路位于湖南省西部，湘黔两省交界处，武陵山片区内；是规划“两环四横五纵”中的第“五纵”——“重庆经铜仁至怀化通道”中铜仁至怀化公路的湖南段。

本项目起点通过互通与怀芷高速相接；沿线经过芷江县和麻阳县，在五郎溪、尧市分别布设互通与X039、拖芷省道交叉；终点位于怀化市与铜仁市交界处—深坳坡，以隧道方式与贵州省“铜仁至怀化公路”对接。

本项目深化技术设计线位长33.480km，主要控制点有：芷江镇（艾头坪）、牛牯坪乡（肖家湾）、三道坑镇、尧市镇。

2  技术标准

主线：本项目路线全长33.480km，主线按双向四车道高速公路标准建设，设计速度采用100/80km/h（终点罗水田隧道设计速度80km/h），路基宽度采用24.5 m。

尧市互通连接线：起自尧市互通A匝道AK0+884.897，与拖芷省道相接，路线长度2.625km。采用二级公路标准，设计速度40km/h，路基宽度8.5m。有关技术指标执行《公路路面基层施工技术细则》〔JTJ /T F20-2015〕、《公路沥青路面施工技术规范》〔JTG F40-2004〕各条文，质量检查标准应符合 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》〔JTJ 052-2000〕的规定。

主线主要技术标准表

| 指标名称 | 单位 | 规范值 | 采用值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公路等级 | 级 | 高速 | 高速 |  |
| 路线长度 | Km | — | 33.480 |  |
| 设计速度 | Km/h | 100 | 100 |  |
| 路基宽度 | m | 24.5 | 24.5 |  |
| 行车道宽度 | m | 4×3.75 | 4×3.75 |  |
| 硬路肩 | m | 2.5 | 2.5 |  |
| 土路肩 | m | 0.75 | 0.75 |  |
| 停车视距 | m | 160 | 160 |  |
| 不设超高的平曲线最小半径 | m | 4000 | / |  |
| 最大纵坡 | ％ | 4 | 3.98 |  |
| 凸形竖曲线最小半径（一般值） | m | 10000 | 10000 |  |
| 凹形竖曲线最小半径（一般值） | m | 4500 | 5500 |  |
| 竖曲线最小长度（一般值） | m | 210 | 210 |  |
| 路基设计洪水频率 | / | 1 / 100 | 1 / 100 |  |
| 桥涵设计洪水频率 | 大中桥 | 1 / 100 | 1/ 100 |  |
|  | 特大桥 | 1 / 300 | 1/300 |  |
| 桥涵设计荷载 | 级 | 公路-Ⅰ级 | 公路-Ⅰ级 |  |

3  工程建设规模

本项目主线长33.480km,连接线长2.625km，桥梁总长9748.77米/28座(含互通主线桥)，其中特大桥4165.52米/3座（其中连续刚构1068米/1座），大桥5286.75米/20座，中桥295.5米/5座；隧道总长11085.3m/8.5座(含遮光棚)，其中特长隧道6152.5m/1座，长隧道3147.2m/2.5座（省界罗水田隧道按0.5座计），中隧道854.84m/1座，短隧道861.76m/3座，遮光棚69m/1座。桥隧占路线比例为62.23%；互通式立交3处（艾头坪互通、五郎溪互通、尧市互通），设尧市互通连接线2.625km，养护工区1处，隧道监控站1处，服务区1处。

4  主要工程数量

芷铜高速全线设一般互通2 处（五郎溪互通、尧市互通）、枢纽互通1 处（艾头坪枢纽互通）、收费站2 处（五郎溪收费站、尧市收费站），共16 个收费车道（6 进10 出，其中8 条ETC 专用车道，8 条MTC/ETC 混合车道），隧道11.016km/8 座，1 处养护工区，1 处服务区，1 处桥隧监控通信站，新建泵房4 座、变电所12 座。

全线的机电系统由收费系统、监控系统（含隧道监控）、通信系统（含通信管道）、隧道机电（供配电、通风、照明、消防）等。其中①收费系统包含：收费计算机网络系统、ETC 门架系统、收费闭路电视监视系统、收费车道系统、入口称重检测系统、收费软件系统、收费土建等；②监控系统包含：大屏显示系统、交通监控子系统、视频监视子系统、服务区信息化子系统等；③通信系统包含：光纤数字传输系统、语音交换系统、通信电源系统、光电缆线路系统等；④隧道机电工程包含：隧道监控系统、隧道消防系统（不含高低水位池土建工程）、隧道通风系统、隧道供电照明系统（含隧道外接电工程）。

芷铜高速公路机电工程主要内容项

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监控设施 |  |  |
| 1 | 能见度仪器及气象仪 | 套 | 4 |
| 2 | 监控大屏 | 块 | 27 |
| 3 | 测速反馈系统 | 套 | 4 |
| 4 | F型情报板 | 套 | 4 |
| 5 | 大型情报板 | 套 | 8 |
| 6 | 隧道巡检机器人 | 套 | 1 |
| 二 | 收费设施 |  |  |
| 1 | ETC车道 | 条 | 8 |
| 2 | ETC/MTC车道 | 条 | 8 |
| 3 | 称重检测设备 | 套 | 6 |
| 4 | ETC门架 | 套 | 10 |
| 5 | 外廓检测设施 | 套 | 2 |
| 三 | 通信设施 |  |  |
| 1 | ONU设备 | 套 | 16 |
| 2 | 主干/辅助光缆 | 芯数 | 96/48芯 |
| 3 | 硅芯管 | 孔数 | 12+2Φ40/33硅芯管 |
| 四 | 隧道机电 |  |  |
| 1 | 箱式变电所 | 座 | 3 |
| 2 | 隧道洞口房建变电所 | 座 | 6 |
| 3 | 隧道洞内变电所 | 座 | 2 |
| 4 | 隧道竖井房建变电所 | 座 | 1 |
| 5 | 柴油发电机组 | 套 | 7 |
| 6 | 电缆桥架 200×100mm（含连接件及安装件） | m | 44084 |
| 7 | 隧道照明 | 单洞延米 | 22172 |
| 8 | SDS-112型射流风机 | 台 | 112 |
| 9 | 大型轴流风机 | 台 | 6 |
| 10 | 高、低位消防水池 | 座 | 8 |
| 11 | 泵房 | 座 | 4 |

注：数量仅供参考

5  招标项目位置示意图