附件 3  项目概况

1  项目位置

1.1  项目名称：G59湖南省官庄至新化高速公路项目

1.2  概述

G59湖南省官庄至新化高速公路（下称“本项目”）是湖南省“十二五”规划方案建设项目“张家界至新化高速公路”中的一段，也是交通运输部2013年6月公布的《国家公路网规划(2013～2030)》“呼和浩特至北海国家高速公路G59”中的重要组成部分。

本项目起于沅陵县官庄镇沐濯铺，对接G59张家界至官庄高速公路，设枢纽互通接常吉高速，路线往南从枹木园进入桃源县西安镇，经杨柳山、大湖田至大水田，设置互通与西安镇衔接，然后过天台山进入安化县马路口镇，经管平村、黄婆村、马蝗村至双桥设枢纽互通接马安高速，路线继续往南沿谢家溪布线，至柘溪镇梨树坳设安化西互通接G536，再经枇杷湾、潺溪口至马路口林场跨资水（柘溪水库），然后穿高山经金鸡坑至南金乡集镇东侧，设南金互通接古楼连接线及S238（规划），再经古楼乡往南第二次跨资水（柘溪水库）至平口镇西侧，设新安互通接G354（原S225），路线最后往南至新化县琅塘镇水口坑到达终点，对接新溆高速公路，并与龙琅高速公路和新溆高速公路以“十字型”枢纽互通相接。主要控制点：沅陵官庄，安化柘溪、南金、平口，新化琅塘。

2  技术标准

本项目路线全长76.595km，高速公路主线分为两段：K0+000~K76+581，均采用双向四车道高速公路标准，汽车荷载等级为公路-I级。全线平曲线最小半径710m/6处，最大纵坡3.9%；

其中，K0+000~K27+455段：设计速度为100 km/h，路基宽度为26.0m；其中中央分隔带2.0m，左侧路缘带0.75m，车道2×3.75m，右侧硬路肩3.0m，土路肩0.75m。

K27+455~K76+581段：设计速度为80 km/h，路基宽度为25.5m。其中中央分隔带2.0m，左侧路缘带0.5m，车道2×3.75m，右侧硬路肩3.0m，土路肩0.75m。

主线主要技术标准表（官安段主线）

| 序号 | 项目 |  |  | 指标 | 施工图设计采用值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路等级 |  |  | 高速公路 |  |
| 2 | 设计速度（km/h） |  |  | 100 |  |
| 3 | 停车视距（m） |  |  | 160 | 160 |
| 4 | 圆曲线最小半径（m） |  | 一般值 | 700 | 900 |
|  |  |  | 极限值 | 400 |  |
| 5 | 最大纵坡（％） |  |  | 4 | 3.9 |
| 6 | 最小坡长（m） |  |  | 250 | 380 |
| 7 | 竖曲线半径 （m） | 凸形 | 一般值 | 10000 | 12000/1 |
|  |  |  | 极限值 | 6500 |  |
|  |  | 凹形 | 一般值 | 4500 | 10000/2 |
|  |  |  | 极限值 | 3000 |  |
| 8 | 竖曲线最小长度 （m） |  | 一般值 | 210 | 246.4 |
|  |  |  | 极限值 | 85 |  |
| 9 | 路基宽度 |  |  | 26.0 |  |
| 10 | 桥涵宽度 |  |  | 整体式25.5m，分离式12.5m |  |
| 11 | 隧道净空横断面(宽×高) |  |  | 11×5.0m/ 10.25×5.0m |  |
| 12 | 桥涵设计汽车荷载 |  |  | 公路－I级 |  |
| 13 | 地震设防标准 |  |  | 按Ⅶ设防 |  |
| 14 | 设计洪水频率 |  |  | 特大桥1/300，其他1/100 |  |

表1.2 主要技术指标表（安新段主线）

| 序号 | 项目 |  |  | 指标 | 施工图设计采用值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路等级 |  |  | 高速公路 |  |
| 2 | 设计速度（km/h） |  |  | 80 |  |
| 3 | 停车视距（m） |  |  | 110 | 110 |
| 4 | 圆曲线最小半径（m） |  | 一般值 | 400 | 710 |
|  |  |  | 极限值 | 250 |  |
| 5 | 最大纵坡（％） |  |  | 5 | 3.85 |
| 6 | 最小坡长（m） |  |  | 200 | 400 |
| 7 | 竖曲线半径（m） | 凸形 | 一般值 | 4500 | 6156.976/1 |
|  |  |  | 极限值 | 3000 |  |
|  |  | 凹形 | 一般值 | 3000 | 4000 |
|  |  |  | 极限值 | 2000 |  |
| 8 | 竖曲线最小长度（m） |  | 一般值 | 170 | 225 |
|  |  |  | 极限值 | 70 |  |
| 9 | 路基宽度 |  |  | 25.5 |  |
| 10 | 桥涵宽度 |  |  | 整体式25.5m，分离式12.5m |  |
| 11 | 隧道净空横断面(宽×高) |  |  | 11×5.0m/10.25×5.0m |  |
| 12 | 桥涵设计汽车荷载 |  |  | 公路－I级 |  |
| 13 | 地震设防标准 |  |  | 按Ⅶ设防 |  |
| 14 | 设计洪水频率 |  |  | 特大桥1/300，其他1/100 |  |

3  工程建设规模

本项目路线全长76.595km，特大桥3097m/3座，大桥25027.34m/58座，中桥325.25m/8座；特长隧道7835.5m/2座，长隧道12411 m /7座，中、短隧道5357.5  m /11座；互通式立体交叉7座（官庄枢纽、西安、双桥枢纽、安化西、南金、新安、琅瑭枢纽）；服务区2处（枹木园、古楼）；收费站4处（西安、安化西、南金、新安）；设置避险车道1处，位置为：K2+550（主线上行方向）；连接线设置长隧道1210 m/1座，短隧道285 m/1座。

4  主要工程数量

官庄至新化高速公路主线全长 76.595 公里（右线贯通计），采用四车道高速公路标准建设，全线设置互通 7 处（其中枢纽互通 3 处，匝道互通 4 处），收费站 4 处，车道 32 条，ETC 门架系统 16 套，服务区 2 处，隧道 22 座（含连接线隧道 2 座，主线折成双洞）、管理中心 1 处。匝道收费站收费车道数均为 4进 4出（ETC 车道、混合车道各按 2 进 2 出设置）。本项目机电工程主要工程内容如下：

（一）土建收费车道共 32 条（西安、安化西、南金、新安收费站均为 4 进 4 出，共 16进 16出），其中 ETC车道16条（8进8出），混合车道 16 条（8 进 8 出）。

（二）每个收费站入口设置 2 条称重车道，出口设置 1条称重车道，采用整车式称重设备。

（三）本项目互通之间建设半幅路基 ETC 门架共计 16 套（半幅）。

（四）本项目监控系统设置视频监控子系统、交通信息采集子系统、交通信息发布及诱导子系统。

（五）本项目通信系统未设置干线传输系统，通过常吉、马安、龙琅高速的干线传输系统，分别采用 2.5G 等级实现与常德分公司联网，采用 10GE 等级与益阳和娄底分公司联网。同时设置接入网设备，通过纳入常吉、马安、龙琅高速接入网完成区间内部的数据、视频传输。综合业务接入网常德段采用 SDH传输体制，益阳和娄底段采用 RTN 传输体制。

（六）本项目通信管道整体式路基采用 12孔40/33 硅芯管+2 孔硅芯管（电力）。

（七）主线设置隧道 25602 米/20 座（折成双洞），连接线1495 米/2 座（单洞），设置有隧道监控、照明、消防、供配电等系统。

官新第JDSG01标高速公路机电工程主要内容项

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监控设施 |  |  |
| 1 | 能见度仪器及气象仪 | 套 | 3 |
| 2 | LED小间距大屏 | ㎡ | 29.38 |
| 4 | F型情报板 | 套 | 35 |
| 5 | 门架式情报板 | 套 | 14 |
| 6 | 微波车检器 | 套 | 15 |
| 二 | 收费设施 |  |  |
| 1 | ETC车道 | 条 | 16 |
| 2 | ETC/MTC车道 | 条 | 16 |
| 3 | 称重检测设备 | 套 | 12 |
| 4 | ETC门架 | 套 | 16 |
| 5 | 外廓检测设施 | 套 | 8 |
| 三 | 通信设施 |  |  |
| 1 | ONU设备 | 套 | 8 |
| 2 | 主干/辅助光缆 | 芯数 | 72/48芯 |
| 3 | 硅芯管 | 孔数 | 12+2Φ40/33硅芯管 |

3、招标项目位置示意图