附件3 项目概况

湖南省芷江至铜仁（湘黔界）高速公路位于湖南省西部，湘黔两省交界处，武陵山片区内，是规划第“五纵”——“重庆经铜仁至怀化通道”中铜仁至怀化公路的湖南段。该段东起怀化市芷江县芷江镇艾头坪，与怀化至芷江高速公路相接，路线往西延伸经三道坑镇、尧市镇，终于怀化市与铜仁市交界处罗水田，与怀化至铜仁公路贵州段对接。本项目建成后，将实现怀化、铜仁两相邻市的高速公路直连，区间行程时间缩短至1小时之内，促进湘黔两省交流、带动沿线旅游资源开发，加快武陵山集中连片特困地区发展，促进民族团结。主要控制性工程：椿木山隧道、罗水田隧道。

本项目主线采用双向四车道高速公路标准，汽车荷载等级为公路-I级。其中主线设计速度为100 km/h，路基宽度为804.4.5 m；其中中央分隔带2.0m，车道2×3.75m，右侧硬路肩3.0m，土路肩0.75m。罗水田隧道因需与贵州段保持统一，其设计速度为80 km/h。

本项目路线全长33.48km，全线最大纵坡2.9%；特大桥3097m/3座，大桥250804.7.34m/58座，中桥3804.5.25m/8座；特长隧道7835.5m/2座，长隧道12411 m /7座，中、短隧道5357.5  m /11座；互通式立体交叉3座（艾头坪枢纽、五郎溪、尧市枢纽）；服务区1处（高村溪）；收费站2处（五郎溪、尧市）。

机电工程标段划分一览表

| 标段号 | 主要工程内容 | 桩号范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| JD1 | 全线监控系统（含隧道监控）、通信系统（含通信管道）、收费系统（含收费土建）及隧道机电系统（供配电、照明、通风、消防等） | K0+000~K33+480 |  |

G59湖南省官庄至新化高速公路（下称“本项目”）是湖南省“十二五”规划方案建设项目“张家界至新化高速公路”中的一段，也是交通运输部2013年6月公布的《国家公路网规划(2013～2030)》“呼和浩特至北海国家高速公路G59”中的重要组成部分。

本项目起于沅陵县官庄镇沐濯铺，对接G59张家界至官庄高速公路，设枢纽互通接常吉高速，路线往南从枹木园进入桃源县西安镇，经杨柳山、大湖田至大水田，设置互通与西安镇衔接，然后过天台山进入安化县马路口镇，经管平村、黄婆村、马蝗村至双桥设枢纽互通接马安高速，路线继续往南沿谢家溪布线，至柘溪镇梨树坳设安化西互通接G536，再经枇杷湾、潺溪口至马路口林场跨资水（柘溪水库），然后穿高山经金鸡坑至南金乡集镇东侧，设南金互通接古楼连接线及S238（规划），再经古楼乡往南第二次跨资水（柘溪水库）至平口镇西侧，设新安互通接G354（原S225），路线最后往南至新化县琅塘镇水口坑到达终点，对接新溆高速公路，并与龙琅高速公路和新溆高速公路以“十字型”枢纽互通相接。主要控制点：沅陵官庄，安化柘溪、南金、平口，新化琅塘。

本项目路线全长76.581km，K0+000~K76+581，均采用双向四车道高速公路标准，汽车荷载等级为公路-I级。

其中，K0+000~K27+455段：设计速度为100 km/h，路基宽度为26.0m；其中中央分隔带2.0m，左侧路缘带0.75m，车道2×3.75m，右侧硬路肩3.0m，土路肩0.75m。

K27+455~K76+581段：设计速度为80 km/h，路基宽度为25.5m。其中中央分隔带2.0m，左侧路缘带0.5m，车道2×3.75m，右侧硬路肩3.0m，土路肩0.75m。

本项目路线全长76.581km，全线平曲线最小半径710m/6处，最大纵坡3.9%；特大桥3097m/3座，大桥25027.34m/58座，中桥325.25m/8座；特长隧道7835.5m/2座，长隧道12411 m/7座，中、短隧道5357.5 m/11座；互通式立体交叉7座（官庄枢纽、西安、双桥枢纽、安化西、南金、新安、琅瑭枢纽）；服务区2处（枹木园、古楼）；收费站4处（西安、安化西、南金、新安）；设置避险车道1处，位置为：K20+550（主线上行方向）。另两条连接线分别设置有一座隧道，长隧道1210 m/1座，短隧道285 m/1座。

机电工程标段划分一览表

| 标段号 | 主要工程内容 | 桩号范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| JD1 | 全线监控系统（含隧道监控）、通信系统（含通信管道）、收费系统（含收费土建） | K0+000~K76+581 |  |
| JD2 | 隧道机电系统（供配电、照明、通风、消防等） | K0+000~ZK42+075/K42+047（含西安连接线老鸭溪隧道） |  |
| JD3 | 隧道机电系统（供配电、照明、通风、消防等） | K43+050~K76+581（含古楼连接线舒家山隧道） |  |