
附件3 项目概况

一、 项目说明

1. 项目名称：湖南省官庄至新化高速公路项目

2. 概述

本项目整体呈南北走向，起点位于沅陵县官庄镇沐濯铺，对接 G59 张家界至官庄高速公路，并设枢纽互通接常吉高速，往南经枹木园进入桃园县西安镇，后路线往南多次跨越三渡水河流，经杨柳山、周家湾、狮子台，后于望狮台设置隧道穿越山脉，至大水田设置西安互通及连接线与西安镇衔接，然后经安化县马路镇管坪村的叶家、飞沙溪，穿碧玉岩至老山界，出老山界至马隍村，经严家村，至双桥设枢纽互通接马安高速，路线继续往南沿谢家溪布线，至柘溪镇梨树坳设安化西互通接 G536(原 S308)，再经枇杷湾至潺溪口跨资水(柘溪水库)，设高架桥经过有福村，后设隧道穿越高山经金鸡坑至南金乡东侧，设南金互通接古楼连接线及 S238(规划)，设隧道穿越高山后在古楼乡北侧设古楼服务区，再经古楼乡、向家坪抵达沂溪，在平口镇东侧第二次跨资水(柘溪水库)，设新安互通接 G354(现 S225),路线最后往南至新化县琅塘镇水口坑到达终点，对接新溆高速公路，并与龙琅高速公路和新溆高速公路以“十字型”枢紐互通相接。施工图设计线位长 76.595km。同步建设西安连接线 4.134 公里和鼓楼连接线 10.776 公里。 

主要控制点：沅陵县官庄镇沐濯铺、桃源县西安镇大水田村、安化县柘溪镇双桥村、柘溪镇、南金乡、古楼乡、平口镇、琅塘镇。 

跨越道路：G319、G536、规划 S238、规划 G354 等;沿线铁路运输发达，现有沪昆铁路(湘黔铁路)。 

河流：沅水支流三渡水、安新段属资江水系、资江。 

互通立交：官庄枢纽互通、西安互通、双桥枢纽互通、安化西互通、 南金互通、新安互通、琅塘枢纽互通。 

二、建设条件

1.地形与地貌简况

路线走廊带位于湘中地区，雪峰山脉北段,山脉走向与地质构造线基本一致，即北东向。走廊带内为侵蚀中低山地形，地势总体中部高，东西两侧低。最高黄海高程870m，最低高程95m。区内发育沅水支流、资水及资水支流。沿线地形地貌特征分2区叙述如下：

Ⅰ区：构造剥蚀中低山区（K0+000～K64+000）：以板岩、变质砂岩、石英砂岩、泥质灰岩为主，属硬质岩区。地形起伏，最大标高870m，最小标高95m，黄海高程一般250～450m，相对高差80～500m。构造剥蚀作用强烈，山高坡陡，山坡坡度一般40°～65°，冲沟发育，冲沟走向多呈北东向，冲沟及沟谷断面呈“V”字型。地表水较发育，基岩大多裸露，植被较发育。

Ⅱ区：构造剥蚀丘陵地貌（K64+000～终点）：以泥灰岩为主，中夹泥质灰岩，属软质岩区。地形稍有起伏，最大标高270m，最小标高140m，相对高差20～30m。山体较低矮浑圆，山坡坡度一般20°～45°，冲沟发育，冲沟走向多呈北东向，冲沟及沟谷断面呈“U”字型。残坡积覆盖层稍厚，基岩局部裸露，植被较发育。

沿线国省干线公路主要有G319、S308、S225及X051，乡村公路很不发达，且多呈南北向走向，而东西向的道路不发达，交通不便，施工条件差。

2.地质与地震简况

根据本次勘探所获资料及已收集到的区域地质数据，本路线主要经过地层岩性为第四系全新统、更新统覆盖层，泥盆系中统泥灰岩夹泥质灰岩、石英砂岩，志留系板岩夹变质砂岩，奥陶系板岩、板状页岩、变质砂岩，寒武系上统泥质灰岩，寒武中下统炭质板岩夹泥灰岩，震旦系上统硅质岩、变质砂岩，震旦系下统冰碛岩、含砾板岩、凝灰质板岩及板溪群条带状板岩。

根据国家质量技术监督局1：400万《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015），桥位区所在区域的地震动峰值加速度0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相应于地震基本烈度Ⅵ度。

3.水文与气象简况

沅陵县和桃源县境内水系以沅水为主干，呈树枝状分布，纳大小溪河910条，拥有五强溪、凤滩、高滩等3座大、中型水电站；安化县和新化县区域内地表水系发育，大的常年性地表水体为资水及其支流，主要为资水及其支流。路线所经地域主要为资水水系，最大的地表水体为柘溪水库，雨季多集中于4～6月，此期间为汛期，河水受降水影响明显，水位陡涨陡落，一般10月至翌年3月降雨量稀少，蒸发量大于降雨量，这时期的径流量可视为基流量，主要由地下水排泄补给。此外还分布有大小不一的冲沟，冲沟大多为季节性流水，雨季暴雨后水量较大，易形成山洪。项目区位于湖南中部，属中亚热带季风性湿润气候，雨量充沛，光能热能充足。春湿低温多雨，夏秋多高温。地区年均降雨量1200～1900mm，雨多集中于4-6月，约占全年降雨量的39-49%；7-9月次之，占23-28%；1-3月又次之，占15-18%；10-12月最少，只有10-16%，平均年降水日162d。年平均气温14-18℃，极端最高气温40.1℃，极端最低气温-12.1℃。

三、建设要求

1.主要技术指标

主线：本项目路线全长76.595km，主线按双向四车道高速公路标准建设，设计速度采用100/80km/h，路基宽度采用26/25.5m。

西安连接线：起自大水田村，经西安村，与333乡道相接，路线长度4.134km。采用二公路公路标准，设计速度40km/h，路基宽度8.5m。

古楼连接线：起自南金村，经柘溪水库，与古楼服务区相接，路线长度10.776km。采用二公路公路标准，设计速度40km/h，路基宽度8.5m。

有关技术指标执行《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）及相关技术标准、规范、规程的规定。
 技术标准

根据工程可行性研究报告批复、初步设计批复，本项目施工图设计采用如下技术标准： 
1、公路等级：四车道高速公路； 
2、设计速度：K0+000～K27+455（官安段）采用 100km/h； 
K27+455～K76+594.958（安新段）采用 80km/h; 
3、整体式路基宽度 26m/25.5m，分离式路基宽 13.0m/12.5m； 
4、设计荷载：公路-Ⅰ级；

5、设计洪水频率：特大桥 1/300，大、中、小桥、涵洞、路基1/100； 
6、其他指标按照中华人民共和国交通运输部《公路工程技术标准》 
（JTG B01-2014）的规定执行。 
主线主要技术标准表（官安段主线）
	序号
	项目
	指标
	施工图设计采用值

	1
	公路等级
	高速公路

	2
	设计速度（km/h）
	100

	3
	停车视距（m）
	160
	160

	4
	圆曲线最小半径（m）
	一般值
	700
	900

	
	
	极限值
	400
	

	5
	最大纵坡（％）
	4
	3.9

	6
	最小坡长（m）
	250
	380

	7
	竖曲线半径
（m）
	凸形
	一般值
	10000
	12000/1

	
	
	
	极限值
	6500
	

	
	
	凹形
	一般值
	4500
	10000/2

	
	
	
	极限值
	3000
	

	8
	竖曲线最小长度
（m）
	一般值
	210
	246.4

	
	
	极限值
	85
	

	9
	路基宽度
	26.0

	10
	桥涵宽度
	整体式25.5m，分离式12.5m

	11
	隧道净空横断面(宽×高)
	11×5.0m/ 10.25×5.0m

	12
	桥涵设计汽车荷载
	公路－I级

	13
	地震设防标准
	按Ⅶ设防

	14
	设计洪水频率
	特大桥1/300，其他1/100


表1.2 主要技术指标表（安新段主线）
	序号
	项目
	指标
	施工图设计采用值

	1
	公路等级
	高速公路

	2
	设计速度（km/h）
	80

	3
	停车视距（m）
	110
	110

	4
	圆曲线最小半径（m）
	一般值
	400
	710

	
	
	极限值
	250
	

	5
	最大纵坡（％）
	5
	3.85

	6
	最小坡长（m）
	200
	400

	7
	竖曲线半径（m）
	凸形
	一般值
	4500
	6156.976/1

	
	
	
	极限值
	3000
	

	
	
	凹形
	一般值
	3000
	4000

	
	
	
	极限值
	2000
	

	8
	竖曲线最小长度（m）
	一般值
	170
	225

	
	
	极限值
	70
	

	9
	路基宽度
	25.5

	10
	桥涵宽度
	整体式25.5m，分离式12.5m

	11
	隧道净空横断面(宽×高)
	11×5.0m/10.25×5.0m

	12
	桥涵设计汽车荷载
	公路－I级

	13
	地震设防标准
	按Ⅶ设防

	14
	设计洪水频率
	特大桥1/300，其他1/100


三、工程建设规模

本项目主线长76.595km,连接线长14.91km，全线平曲线最小半径 710m/6 处，最大纵坡 3.9%；特大桥3097m/3 座，大桥 25027.34m/58 座，中桥 325.25m/8 座；特长隧道 7835.5m/2 座，长隧道 12411 m /7 座，中、短隧道 5357.5 m /11 座；互通式立体交叉 7 座；服务区 2 处；收费站 4 处（含1处运营管理中心，即南金运营管理中心，包含收费、养护、路产、隧道监控通信功能）。 设置避险车道 1 处，位置为：K20+550（主线上行方向）；另连接线设置长隧道 1210 m /1 座 。

招标工程描述

本次招标项目包含2处服务区（即枹木园服务区、古楼服务区）、1处运营管理中心（即南金运营管理中心，包含收费、养护、路产、隧道监控通信功能）、3处独立小站（即西安匝道收费站、安化西匝道收费站、新安匝道收费站）。房建工程总占地面积262.12亩，总建筑面积为21510.19㎡。主要工程量如下：

1、枹木园服务区

枹木园服务区分为东区和西区。东区共设计4栋单体、5个构筑物。4栋单体分别为：综合楼、车辆维修站、加油站（站房及罩棚）、发电机房；5个构筑物分别为：箱式变电所、地埋式环保垃圾站、埋地储油罐、污水处理配套管网设施、充电停车棚。西区设计6栋单体、5个构筑物，6栋单体分别为：综合楼、车辆维修站、员工宿舍、泵房（含消防水池）、发电机房、加油站（站房及罩棚）；5个构筑物分别为：箱式变电所、地埋式环保垃圾站、埋地储油罐、污水处理配套管网设施、充电停车棚。枹木园服务区用地面积98亩，总建筑面积为7446.63㎡。

2、古楼服务区

古楼服务区分为东区和西区。东区共设计6栋单体、5个构筑物。6栋单体分别为：综合楼、员工宿舍、泵房（含消防水池）、车辆维修站、加油站（站房及罩棚）、发电机房；5个构筑物分别为：箱式变电所、地埋式环保垃圾站、埋地储油罐、污水处理配套管网设施、充电停车棚。西区设计5栋单体、5个构筑物，5栋单体分别为：综合楼、车辆维修站、泵房（含消防水池）、加油站（站房及罩棚）、发电机房；5个构筑物分别为：箱式变电所、地埋式环保垃圾站、埋地储油罐、污水处理配套管网设施、充电停车棚。古楼服务区用地面积98亩，总建筑面积为7297.55㎡。

3、南金运营管理中心

南金运营管理中心共设计5栋单体、9个构筑物。5栋单体分别为：综合楼、门卫（1）、门卫（2）、养护机械库、救援仓库；9个构筑物为：箱式变电所、箱式柴油发电机组、小车停车棚、大车停车棚、升旗台、篮球场、一体化成品供水设备、污水处理配套管网设施及收费大棚等；南金运营管理中心占地面积39.25亩，总建筑面积为3148.01㎡。

4、西安匝道收费站（独立小站）

西安匝道收费站（独立小站）共设计2栋单体、8个构筑物。2栋单体分别为：综合楼、门卫；8个构筑物为：箱式变电所、箱式柴油发电机组、升旗台、篮球场、污水处理配套管网设施、一体化成品供水设备、小车停车棚、及收费大棚等；西安匝道收费站（独立小站）占地面积9亩，总建筑面积为1206㎡。

5、安化西匝道收费站（独立小站）

安化西匝道收费站（独立小站）共设计2栋单体、8个构筑物。2栋单体分别为：综合楼、门卫；8个构筑物为：箱式变电所、箱式柴油发电机组、升旗台、篮球场、污水处理配套管网设施、一体化成品供水设备、小车停车棚、及收费大棚等；安化西匝道收费站（独立小站）占地面积9亩，总建筑面积为1206㎡。

6、新安匝道收费站（独立小站）

新安匝道收费站（独立小站）共设计2栋单体、8个构筑物。2栋单体分别为：综合楼、门卫；8个构筑物为：箱式变电所、箱式柴油发电机组、升旗台、篮球场、污水处理配套管网设施、一体化成品供水设备、小车停车棚、及收费大棚等；新安匝道收费站（独立小站）占地面积9亩，总建筑面积为1206㎡。

7、以上6个站点的局部场面平整、室外铺装、含广场砖铺地、透水砖路面及人行道及各站区内的路缘石等。

8、以上6个站点的给排水及消防工程、供电照明工程。 
    9、以上6个站点的房建区园林绿化工程。
    10、以上6个站点的污水处理配套管网设施。
    11、以上6个站点的外接自来水工程。
[image: image1.jpg]GS9 i & B HE 23 (LA R TRTTHHAR & HuIE B

ETLET (00

i

REHRAR
EREELE
EE N
s
mi

i

am

LEBIR 15 2000 000

W A SRR AR B B -



6、招标项目位置示意图


